| 29 July 2026 | da/from: dr. Simone Pellizzari via Montebello 62a - 44100 Ferrara |  |
| --- | --- | --- |
| A/To: |  | Provincia di Ravenna Settore ambientale e suolo piazza dei Caduti per la Libertà, 2/4, 48100 RAVENNA |
| Att.: |  | Egr. Dr. Stenio Naldi |

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA

Azienda Agricola AD Compost Srl, San Pietro in Vincoli (RA) – Iscrizione n. 204 al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata – migliorie tecniche impianto di compostaggio

Con la presente si riprende quanto già descritto nella ns. precedente relazione del 19 marzo 2010 al fine di illustrare le ulteriori migliorie/affinamenti tecnici attuati dalla società AD Compost Srl c/o l’impianto di compostaggio sito in Località San Bartolo (RA), Via Viazza.

Visti:

- il ‘Verbale di Sopralluogo e Accertamento’ redatto presso il Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna, il giorno 29 luglio 2009, il quale da atto in dettaglio delle operazioni di controllo effettuate il giorno 09 luglio 2009 presso l’impianto di compostaggio della società Azienda Agricola AD Compost Srl, sito in via Viazza, località San Bartolo (RA)

- la nota di diffida redatta in data 11 settembre 2009 (prot. n. 76443),

- la conseguente relazione tecnica del 06 ottobre 2009 avente per oggetto “RELAZIONE TECNICA. Azienda Agricola AD Compost Srl, San Pietro in Vincoli (RA) – Iscrizione n°204 al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata – Impianto in San Bartolo (RA), Via Viazza”

- il contenuto della relazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio attività agli atti della Provincia di Ravenna (nota PG. 39995/2007) dal ‘Verbale di Sopralluogo e Accertamento’ (redatto presso il Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna, il giorno 29 luglio 2009)

in riferimento a:

- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22

- Decreto Ministeriale del 19 aprile 1999, G.U. n°102 S.O. n°86 del 4 maggio 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola”

- D.g.r. 16 aprile 2003, n°7/12764 della Regione Lombardia, “Linee guida relative alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di compost”

- Regione Emilia Romagna, ARPA EMR, criteri CRIAER,

- Regione Campania – Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, “Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio e stabilizzazione

- Regione Siciliana, Presidenza, Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque, O.P.C.M. n°2983 del 31 maggio 1999, “Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio”

- Regione Veneto, DGRV N° 766 del 10.03.2000 "Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione di impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica"

L’azienda Agricola AD Compost Srl ha adottato le seguenti migliorie tecniche del ciclo di lavorazione (si riprende quanto già enunciato):

- sono stati installati (in riferimento al parere preventivo 493/2006) sulla recinzione perimetrale longitudinale nella parte superiore, dei pannelli adsorbenti con matrice filtrante a carboni attivi con altezza pari a cm 150 e sui moduli pre-fabbricati in calcestruzzo “di testa” dei pannelli adsorbenti con altezza pari a cm 50.  Questo permette ora l’abbattimento delle esalazioni provenienti dall’impianto

- sono stati installati n°2 impianti di  nebulizzazione per prodotti abbattenti verso le emissioni maleodoranti. I prodotti impiegati a tale scopo sono di diversa tipologia:

  - di tipo enzimatico ad azione biologica, esenti da qualsiasi tossicità o pericolosità di utilizzo. Il loro principio d’azione prevede la lisi delle molecole maleodoranti con la formazione di composti innocui dal punto di vista olfattivo

  - di tipo coprente ad azione temporanea,

  - di tipo chimico ad azione neutralizzante, il cui impiego dovrà avvenire solo in seguito ad una attenta analisi delle specifiche di prodotto in relazione alle eventuali implicazioni derivanti dall’impiego di reagenti chimici.

- è stata realizzata una doppia alberatura costituita da pioppi a crescita rapida (analoghi alla tipologia usata per la produzione di biomasse) con funzione di mitigazione ambientale, visiva ed odorigena.

- è stato predisposto il confinamento delle zone ad “alta fermentescibilità” dell’impianto. Questo riguarda, nello specifico le prime due andane dell’impianto, al termine delle quali si raggiunge un tempo di maturazione di circa 30 giorni, indicato come tempo di biostabilizzazione accelerata, dove la miscela possiede ancora un alta velocità di fermentazione. La copertura verrà effettuata mediante multistrato attivo traspirante “Adsorbeco” costituito da microgranuli di carbone attivo ad alto potere adsorbente impregnati in schiuma poliuretanica rinforzata. I teloni hanno una durata efficace direttamente proporzionale all’isotermica di adsorbimento del carbone presente. Si ha una performance tale per cui, su matrici putrescibili come RSU, garantiscono un abbattimento delle emissioni odorigene superiore al 80% dopo 6 mesi, e su maatrici come compostaggio un’abbattimento delle emissioni ammoniacali superiori al 50% dopo 3 mesi.

L’insufflazione di aria sarà assicurata dalla posa di un primo strato ligneo-cellulosico alla base dei cumuli delle andane, le quali subiranno un’operazione di rivoltamento confinato come da schema tecnico allegato della ditta “Ambientitalia”.

L’utilizzo di tali dispositivi viene indicato per le discariche di rifiuti solidi urbani (situazioni ben peggiori di quelle presenti nell’impianto di compostaggio dell’Azienda Agricola AD Compost Srl), dove si caratterizzano per un’alta efficacia in quanto:

- la grande concentrazione di microgranuli di carbone per m2 permette un elevato adsorbimento delle molecole volatili maleodoranti

- evitano il problema della formazione di sacche anaerobiche grazie alla completa traspirazione

- non alterano l’impatto estetico ambientale del sito

- si riesce a mantenere lo scambio di vapore acque per evaporazione dalla biomassa, requisito fondamentale per poter ottenere un compost da inviare, dopo bio-stabilizzazione secondaria, ad eventuali fasi di raffinazione finale e per poter ottenere un prodotto finito con i requisiti di legge (umidità inferiore al 50%)

- non si ha isolamento termico globale del cumulo, si evita quindi un innalzamento indesiderato della temperatura del cumulo

- il pH e la conducibilità specifica della miscela solida in fase di compostaggio non vengono alterati

La scelta ricade su tale materiale in quanto i tubolari insufflati (ipotizzati in un primo momento nella  relazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio attività agli atti della Provincia di Ravenna (nota PG. 39995/2007) sono stati ritenuti non idonei dalla ditta produttrice per l’impiego con la matrice trasformata nell’impianto dell’Azienda Agricola AD Compost Srl.

Questo discorso si va a sommare ad un’analisi LCA secondo la quale un sistema di insufflazione a mezzo elettroventilatore creerebbe un impatto ambientale indiretto nella produzione della rilevante quantità di energia elettrica necessaria (si parla di circa 40-60 Kwh/ton).

L’azione di confinamento delle prime fasi del bireattore viene eseguita in accordo al: Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22, alle sopracitate linee guida regionali (Lombardia, Veneto, Campania, Sicilia) mentre secondo i criteri CRIAER della regione Emilia Romagna questa operazione non sarebbe obbligatoria.

SI rammenta come la copertura totale dell’impianto risulta tecnicamente non fattibile per motivi:

- strutturali; l’ampia capriata priva di supporti intermedi (per garantire i necessari spazi di movimento ai mezzi di servizio) comporterebbe la realizzazione di pareti di confinamento frontali soggette ad una forte azione di trascinamento da parte delle correnti convettive compromettendo l’integrità (quindi la sicurezza) della struttura. Anche in assenza di tali l’ampia superficie di copertura (circa 2000 m2) sarebbe soggetta a notevoli sollecitazioni da vento con analoghe ripercussioni sull’integrità strutturale. Le aperture frontali avrebbero, poi, un peso tale da essere praticamente non-manovrabili. Va inoltre considerato che per un’azienda di piccole dimensioni tale struttura rappresenta un costo difficilmente sostenibile.

- Sicurezza; all’interno della copertura, in condizioni di stagione estiva, si creerebbe lo strippaggio e successiva ricondensazione nelle ore notturne di composti maleodoranti, con conseguenze dannose per la salute (necessari DPI per il personale), fenomeni corrosivi (H2S intaccherebbe i supporti della struttura rendendoli più cedevoli) e la necessità di installare scrubber ad umido e biofiltri, con costi di esercizio elevati e con le analoghe ripercussioni negative se analizzati in ottica di LCA.

- Impatto paesaggistico: la struttura dovrebbe avere un’altezza utile di almeno 8-10 m., all’interno della quale far scaricare gli automezzi a cassone reclinabile. Questo comporta sicuramente un impatto paesaggistico deleterio per il contesto rurale in cui si inserisce l’attività produttiva.

Oltre a quanto sopracitato sono state introdotte ulteriori affinamenti tecnici, in particolare:

- Sistema di zavorra tura dei teli adsorbenti mediante sacche di gonfiaggio ad acqua. Questo evita scoperchiamenti accidentali dei cumuli in presenza di vento e facilita la manipolazione evitando di usare mezzi/ausili meccanici per la rimozione di pesanti zavorre (si hanno benefici in merito alla sicurezza, si evitano consumi derivanti dall’utilizzo di dispositivi meccanici, si ottimizzano i tempi di lavorazione)

- Predisposizione di un sistema raccogli-telo da impiegarsi per la scopertura delle andane che hanno già subito il primo processo di bio-stabilizzazione accelerata e per la ricollocazione del medesimo sulla nuova andana.

- Predisposizione di un mezzo meccanico per la pulizia dello spazio compreso fra le diverse andane, evitando l’accumulo di eventuale materiale disperso quale eventuale sorgente di esalazioni.

Si allega alla presente:

- Schede tecniche pannelli Adsorbeco ai carboni attivi di Ambientitalia

- Schemi del sistema di copertura andane con teli di Ambientitalia

- Fotografie delle operazioni di rivoltamento delle andane

- Schede tecniche impianti di nebulizzazione prodotti antiodore

- Schede tecniche prodotti enzimatici antiodore

- Relazione Istituto Agrario San Michele all’Adige sull’utilizzo dei teli Adsorbeco con carboni attivi

- Preventivo per la valutazione della copertura totale impianto